V TİPİ SİLOBAS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜST YAPI

- Hacim 23-25-28-30-32-34-37-40-45-48-55-60 M3 hacimlerinde isteğe göre imal edilir

- Uzunluk 9.000 mm-13.000 mm arası ürüne göre değişkenlik gösterir.

- Genişlik 2550 mm

- Çalışma basıncı 2.0 BAR

- Test basıncı 2.5 BAR

- Gövde  ‘’V’’ tipinde alttan çıkışlı olup çelik sactan imal edilmiştir.

- Silobas gövdesinde 4 mm kalınlığında St 52 sac kullanılmaktadır.

- ( Ürün hacmine göre 5 mm olarak da üretim yapılabilmektedir.)

- Şasi yüksek mukavemetli aşırı yüklemelere göre hesap edilip st52 lama ile üretilmektedir.

KOMPRESÖR

- Kompresör isteğe bağlı olup elektrikli veya dizel hava kompresörü mevcuttur.

BOŞALTMA

- V tipi kompresörde standart 11 sıra iç hortumlarla döşeli vibrasyon yardımıyla  4’’küresel vanadan çıkış sağlanır.

EMNİYET VENTİLİ

- Tank içi basıncı 2 barla sınırlı olup 2 barda durur.

- DİNGİL

3x12 tonluk taşıma kapasiteli dingil kullanılmaktadır.

- Parabolik çift katlı Z makaslar ve amortisörler

ÖN DİNGİL KALDIRMA

- Kabin içerisinde kumandalı ön dingil kaldırma sistemi

LASTİKLER VE JANTLAR

- 385/65 R22,5 lastik 6+1

- 11,75 x 22,5 çelik jant 6+1

ELEKTRİK DONANIMI

- Avrupa standartlarına uygun 24v elektrik tesisatı mevcuttur.

- 2 adet 7 pimli elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi mevcuttur.

- Her iki yanda aracın uzunluğuna göre trafik ikaz lambaları mevcuttur.

- Aracın arka park,stop,sinyal,plaka lambaları treyler reflektörleri mevcuttur.

FREN DONANIMI

- Avrupa standartlarına uygun 2S/2M EBS FREN SİSTEMİ

- 4 adet 30x30 imdatlı

- 2 adet 30 luk düz fren körüğü

- Otomatik fren cırcırları

KİNG-PİM

Sae / Dın standartlarına uyumlu uygun gerilmelere ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten imal edilmiş 2’’ veya isteğe bağlı 3 ½" kullanılmaktadır.

AYAKLAR

- Çift hızlı teleskopik, mekanik taşıma ayakları, 25 Ton kaldırma, 50 ton taşıma kapasiteli

YÜRÜYÜŞ YOLU

Üst yapının sol hizasında kaymayı önleyici çift tarafta mecvuttur.

BOYA

- Üst yapı ve şasi yıkama + kumlama yapılarak hazırlanan araç, 2 kat astarlanır.

- İsteğe göre RAL koduna göre boyanır.

STANDART AKSESUARLAR

- 4’’ 6 metre boşaltma hortumu

- Soldan çıkışlı 4’’ boşaltma sistemi

- 1 adet 2.0 bara ayarlı emniyet valfi

- 1 adet plastik takım sandığı

- Plastik su tankı

- Makaralı stepne taşıyıcı

- 1 adet Teker takozu

- 1 adet yangın söndürme dolabı

- 1 adet 6 kğ yangın söndürme tüpü

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Avrupa marka dingil grubu ve dingil ekipmanları

- Aliminyum jant

- Tanker gövdesi Aliminyum-krom paslanmaz sac

- Çift stepne taşıyıcı

- İlave ek dingil kaldırma

- İsteğe göre lastik markası BRİSTONE , GOOD/YEAR , LASSA, PIRELLI